| 1. Kwalifikacje personelu uprawnionego do wykonywania medycznych czynności ratunkowych |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specjalistyczne i podstawowe zespoły ratownictwa medycznego |  |  |  |  |  |  |
| Kwalifikacje zgodne z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz rozporządzeniem. |  |  |  |  |  |  |
| 2. Wymagania dotyczące składu osobowego zespołów ratownictwa medycznego |  |  |  |  |  |  |
| Wymagany skład osobowy zespołu |  |  | Zgodny z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz rozporządzeniem. |  |  |  |
| 3. Wymagania dotyczące specjalistycznego środka transportu drogowego |  |  |  |  |  |  |
| # Wymagania techniczne środka transportu drogowego |  |  | # Wymagania określone w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz rozporządzeniu. |  |  |  |
|  |  |  | # Cechy techniczne i jakościowe określone w obowiązującej Polskiej Normie PN-EN 1789 dla środka transportu drogowego typu B lub typu C. |  |  |  |
| # 4. Wymagania dotyczące środka transportu wodnego |  |  |  |  |  |  |
| # 4.1 Wymagania techniczne środka transportu wodnego |  |  | Zaprojektowany i wyposażony do transportu pacjentów w obszarach przybrzeżnych oraz na jeziorach i rzekach, do przewozu zespołu medycznego do miejsc nagłych przypadków w celu szybkiego leczenia lub przetransportowania ciężko chorych lub rannych osób. |  |  |  |
| # 4.1.1 Przedział medyczny |  |  | Przystosowany do przewozu co najmniej dwuosobowego zespołu ratownictwa medycznego i co najmniej jednego pacjenta na noszach. Skonstruowany w sposób umożliwiający swobodny dostęp do życiowo ważnych części ciała pacjenta w celu zapewnienia właściwego leczenia, monitorowania i opieki. |  |  |  |
| # 4.1.2 Przedział medyczny – inne wymagania |  |  | 1) zaleca się, aby istniał pomocniczy, stacjonarny system służący do ogrzewania/chłodzenia przedziału medycznego 2) oświetlenie wewnętrzne: przedział dla pacjenta, co najmniej 300 luksów z możliwością obniżenia oświetlenia do 10 luksów; przestrzeń sąsiadująca, co najmniej 50 luksów; 3) zabezpieczony system wentylacji; 4) źródła zasilania: co najmniej dwa wyjścia 12 V DC i jedno dodatkowe wyjście dostarczające napięcie akumulatora środka transportu wodnego. Wyjścia te powinny być dostępne w odniesieniu do wyposażenia medycznego i umieszczone w miejscu przechowywania lub użytkowania wyrobu medycznego. W celu umożliwienia ładowania akumulatorów w wyrobach medycznych, złącze powinno być zamontowane na zewnątrz. Na zewnątrz powinno być zamontowane złącze źródła zasilania elektrycznego, aby umożliwić wstępne podgrzewanie silnika i przedziału medycznego (jeśli jest to potrzebne); 5) system zamocowań dla wyrobów medycznych, w tym zabezpieczenie przed przemieszczaniem w środkach transportu. |  |  |  |
| 5. Wymagania dotyczące wyposażenia medycznego środka transportu zgodnie z aktualnie obowiązującą Polską Normą przenoszącą europejskie normy zharmonizowane oraz wytycznymi Ministerstwa Zdrowia |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Wyposażenie służące do przenoszenia pacjenta |  |  |  |  |  |
|  | Wyrób |  |  | Ilość minimalna dla podstawowego i specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego |  | Ilość minimalna dla wodnego zespołu ratownictwa medycznego |
| 5.1.1 | Nosze główne /z podwoziem |  |  | 1 |  | 1 |
| 5.1.2 | Nosze podbierające |  |  | 1 |  | - |
| 5.1.3 | Materac próżniowy |  |  | 1 |  | 1 |
| 5.1.4 | Urządzenie do przenoszenia pacjenta siedzącego (o ile nosze główne nie spełniają funkcji tych wyrobów) |  |  | 1 |  | - |
| 5.1.5 | Płachta do przenoszenia lub materac do przenoszenia |  |  | 1 |  | 1 |
| 5.1.6 | Długa deska stabilizująca kręgosłup uzupełniona unieruchomieniem głowy i pasami mocującymi |  |  | 1 |  | 1 |
| 5.2 | Wyposażenie unieruchamiające |  |  |  |  |  |
|  | Wyrób |  |  | Ilość minimalna dla podstawowego i specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego |  | Ilość minimalna dla wodnego zespołu ratownictwa medycznego |
| 5.2.1 | Zestaw unieruchamiający do złamań |  |  | 1 |  | 1 |
| 5.2.2 | Zestaw unieruchamiający górny szyjny odcinek kręgosłupa Zestaw kołnierzy szyjnych |  |  | 1 |  | 1 |
| 5.2.3 | Rozszerzone unieruchomienie górnego odcinka kręgosłupa Urządzenie do ewakuacji lub krótka deska stabilizująca kręgosłup (jedno z nich) |  |  | 1 |  | 1 |
| 5.3 | Wyposażenie do wentylacji/oddychania |  |  |  |  |  |
|  | Wyrób |  |  | Ilość minimalna dla podstawowego i specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego |  | Ilość minimalna dla wodnego zespołu ratownictwa medycznego |
| 5.3.1 | Stacjonarny pojemnik tlenu. Minimum 2 000 l (w temperaturze normalnej i pod ciśnieniem normalnym), przepływomierz/ miernik przepływu o maksymalnym przepływie co najmniej 15 l/min i z zaworem regulacyjnym |  |  | 1 |  | 1 |
|  | szybkozłączka |  |  | 1 |  | 1 |
| 5.3.2 | Przenośny zbiornik tlenu. Minimum 400 l, (w temperaturze normalnej i pod ciśnieniem normalnym), przepływomierz/miernik przepływu o maksymalnym przepływie, co najmniej 15 l/min i z zaworem regulacyjnym |  |  | 1 |  | 1 |
|  | szybkozłączka |  |  | 1 |  | 1 |
| 5.3.3 | Worek samorozprężalny z wlotem dla tlenu, maskami i rurkami do udrożnienia dróg oddechowych dla wszystkich grup wiekowych oraz rezerwuarem tlenu |  |  | 1 |  | 1 |
| 5.3.4 | Mechaniczne urządzenie do odsysania o minimalnym ciśnieniu 65 kPa i minimalnej pojemności 1 I |  |  | 1 |  | 1 |
| 5.3.5 | Przenośne urządzenie do odsysania |  |  | 1 |  | 1 |
| 5.4 | Wyposażenie diagnostyczne |  |  |  |  |  |
|  | Wyrób |  |  | Ilość minimalna dla podstawowego i specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego |  | Ilość minimalna dla wodnego zespołu ratownictwa medycznego |
| 5.4.1 | Aparat do ręcznego pomiaru ciśnienia krwi, rozmiary mankietów 10 cm – 66 cm |  |  | 1 |  | 1 |
| 5.4.2 | Oksymetr |  |  | 1 |  | 1 |
| 5.4.3 | Stetoskop |  |  | 1 |  | 1 |
| 5.4.4 | Termometr (zakres minimalny od 28 °C do 42 °C) |  |  | 1 |  | 1 |
| 5.4.5 | Urządzenie do oznaczania glukozy we krwi |  |  | 1 |  | 1 |
| 5.4.6 | Latarka diagnostyczna |  |  | 1 |  | 1 |
| 5.5 | Leki |  |  |  |  |  |
|  | Rodzaj leku |  |  | Ilość minimalna dla podstawowego i specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego |  | Ilość minimalna dla wodnego zespołu ratownictwa medycznego |
| 5.5.1 | Przeciwbólowy |  |  | 1 |  | 1 |
| 5.5.2 | Leki niezbędne do udzielania medycznych czynności ratunkowych określone zgodnie z przepisami prawa obowiązującego |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Wyposażenie do infuzji |  |  |  |  |  |
|  | Wyrób |  |  | Ilość minimalna dla podstawowego i specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego |  | Ilość minimalna dla wodnego zespołu ratownictwa medycznego |
| 5.6.1 | Płyny infuzyjne, litry |  |  | 4 |  | 4 |
| 5.6.2 | Zestawy do iniekcji i infuzji |  |  | 2 |  | 2 |
| 5.6.3 | Układ do infuzji przeznaczony do podawania płynu ogrzanego do (37 ± 2) °C (nie wymaga się, aby ten układ był przenośny) |  |  | 1 |  | 1 |
| 5.6.4 | Uchwyt do zestawów do infuzji |  |  | 2 |  | 2 |
| 5.6.5 | Urządzenie do infuzji pod ciśnieniem |  |  | 1 |  | 1 |
| 5.7 | Wyposażenie do postępowania w nagłych stanach zagrożenia zdrowotnego |  |  |  |  |  |
|  | Wyrób |  |  | Ilość minimalna dla podstawowego zespołu ratownictwa medycznego | Ilość minimalna dla specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego | Ilość minimalna dla wodnego zespołu ratownictwa medycznego |
| 5.7.1 | Defibrylator z rejestratorem rytmu i danych pacjenta a |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 5.7.2 | Monitor kardiologiczny a |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 5.7.3 | Kardiostymulator zewnętrzny a |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 5.7.4 | Przenośny zestaw rurek do udrażniania dróg oddechowych (p.a.c.s.) Worek samorozprężalny ręczny Maska z ustnikiem do wentylacji z wlotem dla tlenu Rurki ustno- i nosowo-gardłowe Ssak Cewniki do odsysania |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 5.7.5 | Przenośny rozszerzony zestaw do udrażniania dróg oddechowych (p.a.r.s.) Zawartość przenośnego zestawu rurek do udrażniania dróg oddechowych (p.a.c.s.) Zestaw do infuzji – łącznie z odpowiednimi kaniulami dożylnymi zakładanymi na stałe Zestaw do podawania płynów infuzyjnych Płyny infuzyjne Samoprzylepne materiały do mocowania Zestaw do intubacji – zawierający rękojeść(-ci) laryngoskopu i odpowiednie łopatki Kleszczyki Magilla Mandryny/prowadnice do wprowadzania Rurki dotchawicze z łącznikami Zacisk do rurki do napełniania mankietu Mocowania rurek Stetoskop Zestaw do podawania leków |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 5.7.6 | Aparat do nebulizacji lub zestaw masek do nebulizacji z przenośnym źródłem tlenu i reduktorem. |  |  | 1 | 1 | - |
| 5.7.7 | Zestaw do drenażu klatki piersiowej lub zestaw do igłowego odbarczania odmy |  |  | 1 | 1 | 1b |
| 5.7.8 | Wolumetryczna pompa infuzyjna/ Strzykawkowa pompa infuzyjna |  |  | 1 | 1 | - |
| 5.7.9 | Kaniule do wkłuć centralnych |  |  | - | 1 | 1b |
| 5.7.10 | Respirator ratowniczo-transportowy |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 5.7.11 | Zastawka wytwarzająca dodatnie ciśnienie końcowe wydechowe (PEEP), regulowana lub o stałym ciśnieniu |  |  | - | 1 | 1 |
| 5.7.12 | Kapnometr z ciągłym wyświetlaniem wartości liczbowej ETCO2 |  |  | 1 | 1 | - |
| a Jeżeli to pożądane, jedno urządzenie może spełniać dwie lub kilka z tych funkcji. b Wymagany tylko w wodnych specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego. |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Wyroby bandażowanie i pielęgnacja |  |  |  |  |  |
|  | Wyrób |  |  | Ilość minimalna dla podstawowego i specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego |  | Ilość minimalna dla wodnego zespołu ratownictwa medycznego |
| 5.8.1 | Pościel lub jednorazowe prześcieradła |  |  | 1 |  | 1 |
| 5.8.2 | Śpiwór bakteriostatyczny o wypełnieniu termoizolacyjnym syntetycznym wielorazowy lub koc bakteriostatyczny (1 szt.) |  |  | 1 |  | 1 |
| 5.8.3 | Materiały do opatrywania ran |  |  | 1 |  | 1 |
| 5.8.4 | Materiały do leczenia oparzeń termicznych i chemicznych |  |  | 1 |  | 1 |
| 5.8.5 | Miska nerkowata |  |  | 1 |  | 1 |
| 5.8.6 | Worek na wymiociny |  |  | 1 |  | 2 |
| 5.8.7 | Pojemnik na mocz (niewykonany ze szkła) |  |  | 1 |  | 1 |
| 5.8.8 | Pojemnik na zużyte materiały ostre |  |  | 1 |  | 1 |
| 5.8.9 | Zgłębnik żołądkowy z wyposażeniem * |  |  | 1 |  | 1 |
| 5.8.10 | Rękawice chirurgiczne sterylne, liczba par |  |  | 5 |  | 5 |
| 5.8.11 | Rękawice jednorazowego użytku niesterylne |  |  | 100 |  | 100 |
| 5.8.12 | Zestaw porodowy |  |  | 1 |  | 1 |
| 5.8.13 | Worek na odpady |  |  | 1 |  | 1 |
| 5.8.14 | Worek na odpady medyczne |  |  | 1 |  | 1 |
| 5.8.15 | Nieprzepuszczalne prześcieradło na nosze |  |  | 1 |  | 1 |
| 5.8.16 | Pojemnik reimplantacyjny utrzymujący wewnętrzną temperaturę (4±2) °C przez co najmniej 2h lub strunowy worek reimplantacyjny |  |  | 1 |  | 0 |
| *) nie wymagany w podstawowych zespołach ratownictwa medycznego |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Środki ochrony indywidualnej (dla każdego członka zespołu)c |  |  |  |  |  |
|  | Wyrób |  |  | Ilość minimalna dla podstawowego i specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego |  | Ilość minimalna dla wodnego zespołu ratownictwa medycznego |
| 5.9.1 | Podstawowa odzież ochronna, w tym odblaskowa kamizelka lub kurtka o intensywnej widzialności |  |  | 1 |  | 1 |
| 5.9.2 | Rękawice ochronne/do szczątków, liczba par |  |  | 1 |  | 1 |
| 5.9.3 | Obuwie ochronne, liczba par |  |  | 1 |  | 1 |
| 5.9.4 | Kask ochronny |  |  | 1 |  | 1 |
| 5.9.5 | Środki ochrony indywidualnej chroniące przed zakażeniem |  |  | 1 |  | 1 |
| 5.9.6 | Kamizelka ratunkowa |  |  | - |  | 1 |
| c zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy o PRM. |  |  |  |  |  |  |
| 5.10 | Wyposażenie ratownicze i ochronne |  |  |  |  |  |
|  | Wyrób |  |  | Ilość minimalna dla podstawowego i specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego |  | Ilość minimalna dla wodnego zespołu ratownictwa medycznego |
| 5.10.1 | Materiały do czyszczenia i dezynfekcji |  |  | 1 |  | 1 |
| 5.10.2 | Nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa |  |  | 1 |  | - |
| 5.10.3 | Trójkąt ostrzegawczy/oświetlenie ostrzegawcze |  |  | 2 |  | - |
| 5.10.4 | Reflektor punktowy |  |  | 1 |  | 1 |
| 5.10.5 | Gaśnica |  |  | 1 |  | 1 |
| 5.11 | Łączność |  |  |  |  |  |
|  | Wyrób |  |  | Ilość minimalna dla podstawowego i specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego |  | Ilość minimalna dla wodnego zespołu ratownictwa medycznego |
| 5.11.1 | Nadajnik-odbiornik radiowy zainstalowany w pojeździe* |  |  | 1 |  | 1 |
| 5.11.2 | Przenośny nadajnik-odbiornik radiowy* |  |  | 1 |  | 1 |
| 5.11.3 | Dostęp do publicznej sieci telefonicznej np. przez zwyczajny nadajnik radiowy lub przenośny telefon (komórkowy)* |  |  | 1 |  | 1 |
| 5.11.4 | Przenośny alarmowy układ przywołujący, liczba na osobę (może być elementem przenośnego odbiornika radiowego) |  |  | 1 |  | 1 |
| 5.11.5 | Wewnętrzna łączność między kierowcą i przedziałem dla pacjenta |  |  | 1 |  | - |
| 5.11.6 | Posiadanie sieci Internet w miejscach stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego |  |  |  |  |  |
| *) zapewniającej komunikację zespołu ratownictwa medycznego z dyspozytornią medyczną, szpitalnymi oddziałami ratunkowymi, centrami urazowymi, centrami urazowymi dla dzieci oraz z pozostałymi zespołami ratownictwa medycznego, w tym z lotniczymi zespołami ratownictwa medycznego |  |  |  |  |  |  |
| 6. Inne wymagania |  |  |  |  |  |  |
| # 6.1 Inne wymagania |  | # W przypadku określonym w § 2 ust. 1 pkt 6 lit. b zarządzenia Świadczeniodawca ubiegający się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązany jest do złożenia oświadczenia zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do zarządzenia wraz z kompletem dokumentów podwykonawcy określonych w ww. załączniku. |  |  |  |  |
| # 6.2 Inne wymagania |  | # Świadczeniodawca w celu potwierdzenia zabezpieczenia łączności umożliwiającej powiadamianie zespołów ratownictwa medycznego o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne składa oświadczenie zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do zarządzenia |  |  |  |  |
| # 6.3 Dodatkowo oceniane (rankingujące) |  | Określone w rozporządzeniu kryterialnym. |  |  |  |  |